招标公告

学校拟对高中部教学楼物理实验室、生物实验室、化学实验室改造(以上实验室均满足56人使用)。

内容：

一、分为土建改造和室内器材采购

化学实验室土建要求：

| 给排水系统 | - 1.上水管为PPR材质4分管，每个出口加上水开关。 2.下水管为厚壁2寸PVC管，高出地面200mm。 - 3.教室应安装总控开关。 - 4.水点应与准备室相连。 | 套 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 给电系统 | 1.墙壁电箱送3芯6平方线到教师台（1根火线、1根零线、1根地线），每芯电线留出1.5米长度，护套高度不小于300mm。 2.教师台送2路3芯4平方线到每个学生台，电线护套高度不小于250mm。 | 套 | 1 |

器材要求：

| 序号 | 名称 | 规格（mm) | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师台 | 2400×700×850 | 1.台面为实芯理化板，具有耐化学性,提供符合耐酸碱检测要求的检测报告。 2.柜体材料采用1mm厚优质钢板经裁板、去角、折弯、打磨、环氧树脂烤漆后，安装成型，整体可拆卸。 3.门板采用1mm厚优质钢板经裁板、去角、折弯、打磨、环氧树脂烤漆后，安装成型，门板为双层 4.抽屉两侧导轨采用加厚优质三抽无声滑道装置，可承受20kg压力不变形 5.拉手采用铁板自成型隐式拉手。 6.合页采用优质厚壁缓冲自闭合页。 7.地脚采用直径10mm可调防腐地脚，可调高度20mm。 整体承重不小于250kG 8.台上单面装有三联水嘴及PP水盆。 9.台面带有挡水沿。 10.桌面带1套排风系统。 | 台 | 1 |
| 2 | 学生台 | 2800×600×780 | 1.台面为实芯理化板，具有耐化学性。 2.柜体材料采用1mm厚优质钢板经裁板、去角、折弯、打磨、环氧树脂烤漆后，安装成型，整体可拆卸。 3.地脚采用直径10mm可调防腐地脚，可调高度20mm。 4门板采用1mm厚优质钢板经裁板、去角、折弯、打磨、环氧树脂烤漆后，安装成型 整体承重不小于250kG 5.台上中间装有三联水嘴及PP水盆，带有维修门。 6.整体结构美观大方，结实耐用。 7.台面带有挡水沿。 8.带有2套化学专用电源 9.带有4套排风系统。 10.带有桌底挂凳结构。 | 台 | 14 |
| 3 | 学生凳 | 400mm | 1.整体结构为旋转升降型。 2.蓝色或灰色工程ABS凳面。 3.凳杆为50mm厚壁钢管喷塑。 4.凳脚为铁喷塑，带防水脚垫。 5.升降高度45-50cm | 个 | 56 |
| 4 | 教师控制电源 | 500×500×150 | 1.整体采用抽屉式抽拉结构,加厚无声滑道。 2.输入电压: AC 220V±10%,50Hz；。 3.直流高压输出：输出电压240/300V±10%；输出最大电流:0.2A。 4.直流大电流输出:输出电压:9V，输出电流:40A；输出时间:8秒±2秒。 5.直流普通电源输出：0V～24V分档可调；最大电流6A，电压偏差±100mV 。 6.学生台交流电源电压输出: AC 220V 50H,最大电流20A ，共4路。 7.交流普通电源输出:输出电压:2～24V，电压偏差±10%；最大输出电流:12A。 8.所有电气元件符合3C或同等认证要求。 9.带有1套直流调速系统。 | 套 | 1 |
| 5 | 学生电源 | 120×110 | 1.扣盖结构，安装在学生台侧面 2.带交流220V及12V交直流 | 套 | 28 |
| 6 | 挡水线 | 2800*600 | PP材质，带转弯配件。 | 套 | 15 |
| 7 | 水嘴 | 245×180×695 | 1.材质为铜芯喷塑。 2.涂层为高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。 3.阀芯采用铜质陶瓷阀芯，使用寿命开关50万次，静态最大耐压35巴。 4.开关 旋钮，轻便、耐用。 | 套 | 15 |
| 8 | 水阀 |  | 球阀 | 个 | 15 |
| 9 | 水槽 | 440×330×180 | 1.产品防酸、防碱、防臭、防腐化。 2.材质为工业PP材料。 3.下水处带有旋转PP开关。 | 套 | 15 |
| 10 | 调速器 | 250×150×100 | 1.整体为铝合金结构。 2.运行方式为无极变速，输入220V。 3.安装在教师控制电源上。 4.具有过流、过热、缺相保护功能。 | 个 | 1 |
| 11 | 配电箱 |  | 整体实验室电源控制箱，安装有过热保护，稳压稳流器。 | 个 | 1 |
| 12 | 隐式排风罩 | 100mm | PP结构、固定在桌面上，与地面110风管相连，可拉伸隐藏，白色 | 个 | 57 |
| 13 | 无极调速风机 | 1000×1500×1500 | 1.功率5.5KW、配6＃风机，电机转速达到0-1450转/分 。 2.风速达到12000-16500立方米/小时，风压达到116-80mmHg，最大风速下实现换气次数不低于15次/小时以上。 3.负机进出口与学生桌下每个吸风管上装有噪音消音器，使噪音≤48dB。 4.风机整体结构材质为5mm厚PP材质焊接组装而成，具有耐强酸、强碱功能。 | 台 | 1 |
| 14 | 风机配件 | 400mm | 1套400mm消音器，1套防雨系统，风机减震橡胶，400mm风管1根 | 套 | 1 |
| 15 | 排风管道 | 400mm | 楼顶主管道更换，室内管道安装 | 套 | 1 |
| 16 | 吊车费 |  | 风机和风管运送至顶楼平台。 | 次 | 1 |

生物实验室土建要求：

| 给排水系统 | - 1.上水管为PPR材质4分管，每个出口加上水开关。 2.下水管为厚壁2寸PVC管，高出地面200mm。 - 3.教室应安装总控开关。 - 4.水点应与准备室相连。 | 套 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 给电系统 | 1.墙壁电箱送3芯6平方线到教师台（1根火线、1根零线、1根地线），每芯电线留出1.5米长度，护套高度不小于300mm。 2.教师台送2路3芯4平方线到每个学生台，电线护套高度不小于250mm。 | 套 | 1 |

器材要求：

| 序号 | 名称 | 规格（mm) | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师台 | 2400×700×850 | 1.台面为实芯理化板，具有耐化学性,提供符合耐酸碱检测要求的检测报告。 2.柜体材料采用1mm厚优质钢板经裁板、去角、折弯、打磨、环氧树脂烤漆后，安装成型，整体可拆卸。 3.门板采用1mm厚优质钢板经裁板、去角、折弯、打磨、环氧树脂烤漆后，安装成型，门板为双层 4.抽屉两侧导轨采用加厚优质三抽无声滑道装置，可承受20kg压力不变形 5.拉手采用铁板自成型隐式拉手。 6.合页采用优质厚壁缓冲自闭合页。 7.地脚采用直径10mm可调防腐地脚，可调高度20mm。 整体承重不小于250kG 8.台上单面装有三联水嘴及PP水盆。 9.整体结构美观大方，结实耐用。 10.台面带有挡水沿及1套台灯。 | 台 | 1 |
| 2 | 学生台 | 2800×600×780 | 1.台面为实芯理化板，具有耐化学性,提供符合耐酸碱检测要求的检测报告。 2.柜体材料采用1mm厚优质钢板经裁板、去角、折弯、打磨、环氧树脂烤漆后，安装成型，整体可拆卸。 3.地脚采用直径10mm可调防腐地脚，可调高度20mm。 4.门板采用1mm厚优质钢板经裁板、去角、折弯、打磨、环氧树脂烤漆后，安装成型 整体承重不小于250kG 5.台上中间装有三联水嘴及PP水盆，带有维修门。 6.整体结构美观大方，结实耐用。 7.台面带有挡水沿。 8.带有2套六孔插座及2套台灯。 8.带有桌底挂凳结构。 | 台 | 14 |
| 3 | 学生凳 | 400mm | 1.整体结构为旋转升降型。 2.蓝色或灰色工程ABS凳面。 3.凳杆为50mm厚壁钢管喷塑。 4.凳脚为铁喷塑，带防水脚垫。 5.升降高度45-50cm | 个 | 56 |
| 4 | 配电箱 |  | 房间整体实验室电源控制箱，安装有过热保护，稳压稳流器。 | 个 | 1 |
| 5 | 教师控制电源 | 500×500×150 | 1.整体采用抽屉式抽拉结构,加厚无声滑道。 2.输入电压: AC 220V±10%,50Hz；。 3.学生台交流电源电压输出: AC 220V 50H,最大电流20A ，共4路。 4.所有电气元件符合3C或同等认证要求。 5.整体电源具有过热及过载控制。 | 套 | 1 |
| 6 | 学生电源 | 120×110 | 1.扣盖结构，安装在学生台侧面 2.带交流220V | 套 | 28 |
| 7 | 水嘴 | 245×180×695 | 1.材质为铜芯喷塑。 2.涂层为高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。 3.阀芯采用铜质陶瓷阀芯，使用寿命开关50万次，静态最大耐压35巴。 4.开关 旋钮，轻便、耐用。 | 套 | 15 |
| 8 | 水阀 |  | 球阀 | 个 | 15 |
| 9 | 挡水线 | 2800*600 | PP材质，带转弯配件。 | 套 | 15 |
| 10 | 水槽 | 440×330×180 | 1.产品防酸、防碱、防臭、防腐化。 2.材质为工业PP材料。 3.下水处带有旋转PP开关。 | 套 | 15 |
| 11 | 台灯 |  | 实验室专用, 实验室专用, 30W、可调角度 | 个 | 25 |

物理实验室土建要求：

| 给电系统 | 1.墙壁电箱送3芯6平方线到教师台（1根火线、1根零线、1根地线），每芯电线留出1.5米长度，护套高度不小于300mm。 2.教师台送2路3芯4平方线到每个学生台，电线护套高度不小于250mm。 | 套 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |

器材要求：

| 序号 | 名称 | 规格（mm) | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师主控台 | 2400×700×850 | 1.台面为实芯理化板，具有耐化学性,提供符合耐酸碱检测要求的检测报告。 2.柜体材料采用1mm厚优质钢板经裁板、去角、折弯、打磨、环氧树脂烤漆后，安装成型，整体可拆卸。 3.门板采用1mm厚优质钢板经裁板、去角、折弯、打磨、环氧树脂烤漆后，安装成型，门板为双层 4.抽屉两侧导轨采用加厚优质三抽无声滑道装置，可承受20kg压力不变形 5.拉手采用铁板自成型隐式拉手。 6.合页采用优质厚壁缓冲自闭合页。 7.地脚采用直径10mm可调防腐地脚，可调高度20mm。 整体承重不小于250kG 8.整体结构美观大方，结实耐用。 9.电源控制箱滑道为2mm厚壁三抽，合页为缓冲合页。 | 套 | 1 |
| 2 | 学生台 | 1200×600×780 | 1.台面为实芯理化板，具有耐化学性,提供符合耐酸碱检测要求的检测报告。 2.柜体材料采用1mm厚优质钢板经裁板、去角、折弯、打磨、环氧树脂烤漆后，安装成型，整体可拆卸。 3.地脚采用直径10mm可调防腐地脚，可调高度20mm。 4.门板采用1mm厚优质钢板经裁板、去角、折弯、打磨、环氧树脂烤漆后，安装成型 整体承重不小于250kG 5.整体结构美观大方，结实耐用。 6.带有1套学生工作电源 | 套 | 28 |
| 3 | 学生凳 | 400mm | 1.整体结构为旋转升降型。 2.蓝色或灰色工程ABS凳面。 3.凳杆为50mm厚壁钢管喷塑。 4.凳脚为铁喷塑，带防水脚垫。 5.升降高度45-50cm | 个 | 56 |
| 4 | 教师主控电源 | 600×500×150 | 1.整体采用抽屉式抽拉结构,加厚无声滑道。 2.输入电压: AC 220V±10%,50Hz；。 3.直流高压输出：输出电压240/300V±10%；输出最大电流:0.2A。 4.直流大电流输出:输出电压:9V，输出电流:40A；输出时间:8秒±2秒。 5.直流普通电源输出：0V～24V分档可调；最大电流6A，电压偏差±100mV 。 6.学生台交流电源电压输出: AC 220V 50H,最大电流20A ，共4路。 7.交流普通电源输出:输出电压:2～24V，电压偏差±10%；最大输出电流:12A。 8.所有电气元件符合3C或同等认证要求。 | 套 | 1 |
| 5 | 学生电源 | 1164×150 | 1.输入电压: AC 220V±10% 50Hz。 2. 2路低压交流电源输出: 0～24V；最大输出电流: 3A；（3伏/档）共8档。 3. 2路可调直流稳压电源输出电压: 0～24V； 最大输出电流: 2A；（3伏/档）共8档。 4.单独带有变压器。 | 套 | 24 |
| 6 | 配电箱 |  | 房间整体实验室电源控制箱，安装有过热保护，稳压稳流器。 | 个 | 1 |

2020年7月23日8时30分，在高中部（南岗区西前卫大街10号）教学楼四楼会议室召开说明会。

请参加招标会的单位及个人带好资质证明文件及一万元现金押金。

2020年7月24日8时30分，在高中部（南岗区西前卫大街10号）教学楼四楼会议室开评标会。

参会人带好标书。

报名截止：2020年7月23日8:30
自公告发布起，学校招标领导小组开始接待咨询和应标。
联系人：王金龙 13351687721 田毅 13936605241